EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL

DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

CÁLCULOS DE

ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA

PAULO R. FRAGOSO

ENG. CIVIL

A) COBERTURA DE CABOS DE AÇO

I) Cargas por m2

pêso próprio dos cabos  5.0 kg/m2

cobertura de plástico   5.0 kg/m2

----------

g = 10.0 kg/m2

sobrecarga eventual de chuva s = 10.0 kg/m2

g + s = 20.0 kg/m2

II) Cabos transversais (carregadores)

1) Cargas

De acôrdo com Frei Otto (pág. 82), a ação dos cabos longitudinais protendidos sôbre os cabos transversais é equivalente a 87.5% da carga vertical total.

g + s                     = 20.0 kg/m2

v = 0.875 * (g + s)       = 17.5 kg/m2

-----------

carga total p = g + s + v = 37.5 kg/m2

Esfôrço por metro de cabo transversal

Espaçamento = 2.0 m

37.5 * 2.0 = 75.0 kg/m

2) Esforços nos cabos

A relação h/l (flecha/vão) = 0.10 para todos os cabos.

ST = 1.2966 * p * l = 1.2966 * 0.075 * l

ST = 0.097245 * l (em ton.)

Relação dos esforços  nos cabos transversais (somente os impares)

| CABO | l (m) | ST (ton.) | CABO | l (m) | ST (ton.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 149.0 | 14.6 | 29 | 128.7 | 12.5 |
| 3 | 148.7 | 14.5 | 31 | 125.8 | 12.2 |
| 5 | 148.4 | 14.4 | 33 | 122.6 | 11.9 |
| 7 | 148.0 | 14.4 | 35 | 119.1 | 11.6 |
| 9 | 147.5 | 14.3 | 37 | 115.4 | 11.2 |
| 11 | 146.5 | 14.2 | 39 | 111.4 | 10.8 |
| 13 | 145.4 | 14.1 | 41 | 107.3 | 10.4 |
| 15 | 144.1 | 14.0 | 43 | 103.0 | 10.0 |
| 17 | 142.5 | 13.9 | 45 | 98.4 | 9.6 |
| 19 | 140.7 | 13.7 | 47 | 93.6 | 9.1 |
| 21 | 138.8 | 13.5 | 49 | 88.6 | 8.6 |
| 23 | 136.7 | 13.3 | 51 | 83.4 | 8.1 |
| 25 | 134.2 | 13.1 | 53 | 77.8 | 7.6 |
| 27 | 131.5 | 12.8 |  |  |  |

Adotando-se um coeficiente de segurança de 2.3 em relação à carga de ruptura, os cabos foram dimensionados como se segue:

Cabos  1 à 22:

Cabos 23 à 42:

Cabos 43 à 53:

III) Cabos longitudinais (tensores)

1) Cargas

De acôrdo com a NB-5, a pressão de obstrução do vento para alturas de 4.0 a 11.0 m pode ser tomada igual à 55 kg/m2.

Carga de sucção 0.8 * 55               = -44 kg/m2

Pêso da cobertura                      = +10 kg/m2

Ação dos cabos transversais 0.3 * 10.0 =  -3 kg/m2

---------

-37 kg/m2

2) Esforços nos cabos

Para um espaçamento de 1.00 m

Carga por metro linear: 37 kg/m

Vão: l = 200.0 m

Flecha: h = 7.0 m

Considerando-se um coeficiente de segurança de 1.5:

Carga de ruptura mínima: 1.5 * 26600 = 40000 kg. Foi adotado um cabo de  1/1".

Para o trecho da cobertura junto à chave dos arcos de concreto, onde há pequena curvatura longitudinal e, portanto, pequena resistência à sucção, adotamos cabos espias ligados aos pilares de concreto:

Área de influência 5.0 * 15.0 = 75 m2

Carga de sucção: 37.0 * 75 = 2800 kg

Considerando-se um coeficiente de segurança de 1.5:

Carga de ruptura mínima: 1.5 * 2800 = 4200 kg. Adotamos um cabo  3/8". Para que estes cabos espias não impeçam os movimentos da cobertura, por variação de temperatura, entre êles e os cabos da cobertura foram intercaladas molas.

Na borda dos lagos, os cabos longitudinais foram amarrados por meio de cabos verticais ancorados nas paredes dos lagos.

Esfôrço máximo de sucção = 0.5 * (37.0 * 200.0) = 3700 kg

Carga de ruptura mínima = 1.5 * 3700 = 5500 kg. Adotamos cabos  3/8".

IV) Especificação dos cabos de ação

De acôrdo com as solicitações indicadas nos cabos, foram exigidas as resistências mínimas à ruptura seguintes:

 1"   - 40500 kg

 7/8" – 31400 kg

 3/4" – 23200 kg

 1/2" – 10500 kg

 3/8" -  6000 kg

V) Ancoragem dos cabos

1) Esticadores especiais

Cálculo das partes componentes

a) Pino  2"

P = 14600 kg

tensão de cizalhamento

tensão de compressão nas chapas

tensão de flexão

b) Placas de apôio

tensão de flexão

tensão de cizalhamento

c) Barras  1 1/4"

P = 0.5 * 14600 = 7300 kg

Área no núcleo da rosca = 5.75 cm2

2) Chumbadores nos arcos e encontros

Para os cabos principais  1/1" e  7/8" foram usados chumbadores  1 1/4".

a) Esfôrço nas barras

Pmax = 26600 kg correspondente aos cabos longitudinais mais solicitados.

área = 2 * 8.0 = 16.0 cm2

Tensão perfeitamente aceitável, considerando-se ser um esfôrço proveniente de um valor elevado da sucção.

b) Esfôrço na placa de ancoragem

No concreto

Tensão aceitável, valendo as mesmas considerações do item acima.

Na placa de aço 100 x 3/4"

B) ARCOS DE CONCRETO

1) Dimensões principais

Vão - 210.0 m

Flecha em projeção horizontal - 36.50 m

Flecha no plano do arco - 39.31 m

Posição do plano do arco em relação ao terreno

O arco é bi-articulado em duas articulações Freyssinet nos extremos.

2) Seções transversais

O eixo do arco no seu plano tem por equação:

As seções transversais do arco obedecem à lei:

Com as fórmulas acima, determinamos os momentos de inércia e as dimensões normais ao eixo do arco para 11 seções que correspondema divisão da meia corda do arco em dez partes iguais. Um resumo dos cálculos efetuados encontra-se na tabela I, a seguir.

TABELA I

| seção |  | R | y | l/2-x | 2(f-y) | cos | A | J | d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 105.0 | 78.62 | 0.80056 | 3.458 | 6.90 | 5.24 |
| 2 | 0.05 | 0.0475 | 7.47 | 94.5 | 63.68 | 0.82928 | 3.058 | 7.80 | 5.50 |
| 3 | 0.10 | 0.0900 | 14.15 | 84.0 | 50.32 | 0.85785 | 2.680 | 8.90 | 5.80 |
| 4 | 0.15 | 0.1275 | 20.05 | 73.5 | 38.52 | 0.88573 | 2.326 | 10.25 | 6.15 |
| 5 | 0.20 | 0.1600 | 25.16 | 63.0 | 28.30 | 0.91224 | 2.002 | 11.91 | 6.50 |
| 6 | 0.25 | 0.1875 | 29.48 | 52.5 | 19.66 | 0.93647 | 1.714 | 13.92 | 6.95 |
| 7 | 0.30 | 0.2100 | 33.02 | 42.0 | 12.58 | 0.95795 | 1.467 | 16.26 | 7.40 |
| 8 | 0.35 | 0.2275 | 35.77 | 31.5 | 7.08 | 0.97566 | 1.267 | 18.82 | 7.85 |
| 9 | 0.40 | 0.2400 | 37.74 | 21.0 | 3.14 | 0.98902 | 1.121 | 21.28 | 8.25 |
| 10 | 0.45 | 0.2475 | 38.92 | 10.5 | 0.78 | 0.99725 | 1.030 | 23.16 | 8.50 |
| 11 | 0.50 | 0.2500 | 39.31 | 0.00 | 0.00 | 1.00000 | 1.000 | 23.85 | 8.62 |

d - largura do arco normal ao seu eixo

3) Linha de influência do empuxo do arco

ordenadas da linha de influência

substituindo os valores

Um resumo dos cálculos efetuados encontra-se na tabela II, a seguir.

TABELA II

| seção |  | R | H |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 |
| 2 | 0.05 | 0.0475 | 0.184 |
| 3 | 0.10 | 0.0900 | 0.357 |
| 4 | 0.15 | 0.1275 | 0.511 |
| 5 | 0.20 | 0.1600 | 0.643 |
| 6 | 0.25 | 0.1875 | 0.751 |
| 7 | 0.30 | 0.2100 | 0.837 |
| 8 | 0.35 | 0.2275 | 0.900 |
| 9 | 0.40 | 0.2400 | 0.944 |
| 10 | 0.45 | 0.2475 | 0.970 |
| 11 | 0.50 | 0.2500 | 0.981 |

4) Cargas

a) Da cobertura

O esfôrço dos cabos transversais por metro de corda do arco é, em ton./m

Considerando cargas concentradas com espaçamento de 10.5 m, temos, em ton.

lc – vão dos cabos transversais

b) Das partes de concreto, arcos, pilares e lajes que atuam sobre o arco

Na chave

Momentos em relação ao centro da base do pilar

Arco  - 49.0 t * 3.50  = 172 mt

Pilar – 90.0 t * 2.20  = 198 mt

Vigas -  7.0 t * 0.375 =   3 mt

Lajes – 57.0 t * 2.600 = 148 mt

-------

521 mt

Esfôrço no arco

Esfôrço por metro de arco

Na articulação

Momentos em relação ao centro da base do pilar

Arco  - 49.0 t * 2.10  = 102 mt

Pilar – 40.0 t * 1.40  =  56 mt

Vigas -  4.0 t * 0.375 =   2 mt

Lajes – 18.0 t * 1.50  =  27 mt

-------

187 mt

Esfôrço no arco

Esfôrço por metro de arco

Consideramos estas cargas como atuando normalmente à corda do arco e admitimos que sua lei de variação seja parabólica.

cargas cada 10.5 m (ton)

c) Variação de temperatura

Consideramos a retração como equivalente à uma diminuição da temperatura de 15 C

5) Esfôrços solicitantes

a) Das cargas da cobertura

Calculamos para tôdas as seções do arco os valores dos momentos fletores, esforços normais e esforços cortantes. Um resumo dos cálculos efetuados encontra-se a seguir nas tabelas III e IV.

TABELA III – EMPUXO E MOMENTOS FLETORES NO ARCO

| seção | lc (m) | PT (ton) | ordenada da linha de influência | H (ton) | y (m) | M0 (mt) | Hy (mt) | M (mt) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 38.25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 90.0 | 45.90 | 0.184 | 8.45 | 7.47 | 6440 | -6738 | -298 |
| 3 | 102.0 | 52.02 | 0.357 | 18.60 | 14.15 | 12398 | -12767 | -369 |
| 4 | 112.0 | 57.12 | 0.511 | 28.20 | 20.05 | 17810 | -18086 | -276 |
| 5 | 122.1 | 62.22 | 0.643 | 40.00 | 25.16 | 22622 | -22696 | -74 |
| 6 | 130.9 | 66.81 | 0.751 | 50.10 | 29.48 | 26781 | -26597 | 184 |
| 7 | 137.0 | 69.87 | 0.837 | 58.50 | 33.02 | 30239 | -29789 | 450 |
| 8 | 141.9 | 72.42 | 0.900 | 65.10 | 35.77 | 32963 | -32271 | 692 |
| 9 | 145.1 | 73.95 | 0.944 | 69.60 | 37.74 | 34927 | -34044 | 883 |
| 10 | 147.2 | 75.07 | 0.970 | 73.50 | 38.92 | 36114 | -35108 | 1006 |
| 11 | 149.0 | 38.00 | 0.981 | 37.30 | 39.31 | 36513 | -35462 | 1051 |
| SOMA |  |  |  | 449.35 |  |  |  |  |

M0 – momento na viga simplesmente apoiada

TABELA IV – ESFORÇOS NORMAIS E ESFORÇOS CORTANTES

| seção | cos | sin | V | Vcos | Hsin | Q | Vsin | Hcos | N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.799 | 0.601 | 652 | 521 | 540 | -19 | 392 | 718 | 1110 |
| 2 | 0.828 | 0.560 | 613 | 507 | 503 | 4 | 343 | 744 | 1087 |
| 3 | 0.857 | 0.515 | 567 | 486 | 463 | 23 | 292 | 771 | 1063 |
| 4 | 0.885 | 0.466 | 512 | 454 | 419 | 35 | 239 | 796 | 1035 |
| 5 | 0.912 | 0.411 | 458 | 417 | 370 | 47 | 188 | 820 | 1008 |
| 6 | 0.936 | 0.352 | 396 | 370 | 317 | 53 | 139 | 841 | 980 |
| 7 | 0.958 | 0.288 | 329 | 315 | 259 | 56 | 95 | 861 | 956 |
| 8 | 0.976 | 0.220 | 259 | 252 | 198 | 54 | 57 | 878 | 935 |
| 9 | 0.989 | 0.149 | 187 | 185 | 134 | 51 | 28 | 889 | 917 |
| 10 | 0.997 | 0.075 | 113 | 113 | 67 | 46 | 9 | 896 | 905 |
| 11 | 1.000 | 0.000 | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 899 | 899 |

b) Das partes de concreto

Um resumo dos cálculos efetuados encontra-se nas tabelas V e VI a seguir.

TABELA V – EMPUXO E MOMENTOS FLETORES NO ARCO

| seção | x (m) | Px (t) | ordenada da linha de influência | H (t) | y (m) | M0 (mt) | Hy (mt) | M (mt) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 105.0 | 6.8 | 0.000 |  | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 94.5 | 15.9 | 0.184 | 2.93 | 7.47 | 2164 | -2253 | -89 |
| 3 | 84.0 | 17.2 | 0.357 | 6.14 | 14.15 | 4162 | -4268 | -106 |
| 4 | 73.5 | 19.6 | 0.511 | 10.02 | 20.05 | 5979 | -6047 | -68 |
| 5 | 63.0 | 21.1 | 0.643 | 13.57 | 25.16 | 7589 | -7589 | 0 |
| 6 | 52.5 | 22.3 | 0.751 | 16.75 | 29.48 | 8979 | -8892 | 87 |
| 7 | 42.0 | 23.4 | 0.837 | 19.59 | 33.02 | 10134 | -9959 | 175 |
| 8 | 31.5 | 24.2 | 0.900 | 21.78 | 35.77 | 11044 | -10789 | 255 |
| 9 | 21.0 | 24.7 | 0.944 | 23.32 | 37.74 | 11699 | -11383 | 316 |
| 10 | 10.5 | 25.1 | 0.970 | 24.35 | 38.92 | 12095 | -11739 | 356 |
| 11 | 0.0 | 12.6 | 0.981 | 12.36 | 39.31 | 12227 | -11857 | 370 |
| SOMA |  |  |  | 150.81 |  |  |  |  |

TABELA VI – ESFORÇOS NORMAIS E ESFORÇOS CORTANTES

| seção | cos | sin | V | Vcos | Hsin | Q | Vsin | Hcos | N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.779 | 0.601 | 213 | 166 | 181 | -15 | 128 | 235 | 363 |
| 2 | 0.828 | 0.560 | 206 | 170 | 169 | 1 | 116 | 250 | 366 |
| 3 | 0.857 | 0.515 | 190 | 163 | 155 | 8 | 98 | 259 | 357 |
| 4 | 0.885 | 0.466 | 173 | 153 | 141 | 12 | 81 | 267 | 348 |
| 5 | 0.912 | 0.411 | 153 | 140 | 124 | 16 | 63 | 275 | 338 |
| 6 | 0.936 | 0.352 | 132 | 124 | 106 | 18 | 47 | 282 | 329 |
| 7 | 0.958 | 0.288 | 110 | 105 | 87 | 18 | 32 | 289 | 321 |
| 8 | 0.976 | 0.220 | 87 | 85 | 66 | 19 | 19 | 294 | 313 |
| 9 | 0.989 | 0.149 | 62 | 61 | 45 | 16 | 9 | 298 | 307 |
| 10 | 0.997 | 0.075 | 38 | 38 | 23 | 15 | 3 | 300 | 303 |
| 11 | 1.000 | 0.000 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 302 | 302 |

c) Variação de temperatura e retração

Empuxo -

| trecho | (m) | J (m4) | S (m) |  | A (m2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | 3.74 | 7.34 | 12.60 | 0.662 | 1.88 | 24.0 | 4.5 |
| 2-3 | 10.81 | 8.34 | 12.25 | 0.710 | 1.93 | 172.0 | 4.5 |
| 3-4 | 17.10 | 9.55 | 11.80 | 0.760 | 2.00 | 362.0 | 4.5 |
| 4-5 | 22.61 | 11.03 | 11.55 | 0.810 | 2.07 | 535.0 | 4.5 |
| 5-6 | 27.32 | 12.86 | 11.25 | 0.855 | 2.15 | 650.0 | 4.5 |
| 6-7 | 31.25 | 14.58 | 11.05 | 0.895 | 2.24 | 745.0 | 4.5 |
| 7-8 | 34.40 | 17.50 | 10.85 | 0.935 | 2.33 | 735.0 | 4.5 |
| 8-9 | 36.76 | 20.00 | 10.65 | 0.965 | 2.41 | 720.0 | 4.5 |
| 9-10 | 38.33 | 22.20 | 10.55 | 0.985 | 2.48 | 695.0 | 4.0 |
| 10-11 | 39.12 | 23.50 | 10.45 | 0.999 | 2.51 | 680.0 | 4.0 |
|  |  |  |  |  |  | 5318.0 | 44.0 |

Para 1 C de variação de temperatura

O efeito mais desfavorável é o de uma diminuição da temperatura de 10 C somada à retração.

Os momentos no arco, dados por Hy estão reunidos na tabela seguinte.

| seção | y (m) | Mt (mt) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0.00 | 0 |
| 2 | 7.47 | 91 |
| 3 | 14.15 | 173 |
| 4 | 20.05 | 246 |
| 5 | 25.16 | 308 |
| 6 | 29.48 | 361 |
| 7 | 33.02 | 405 |
| 8 | 35.77 | 438 |
| 9 | 37.74 | 462 |
| 10 | 38.92 | 476 |
| 11 | 39.31 | 481 |

d) Combinação dos esforços solicitantes

| seção | MOMENTOS FLETORES |  |  |  | ESFORÇOS NORMAIS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cobert | Concr | Temp e retração | Total | Cobert | Concr | Temp e retração | Total |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110 | 363 | -16 | 1457 |
| 2 | -298 | -89 | 91 | -296 | 1087 | 366 | -15 | 1438 |
| 3 | -369 | -106 | 173 | -302 | 1063 | 357 | -14 | 1406 |
| 4 | -276 | -68 | 246 | -98 | 1035 | 348 | -14 | 1369 |
| 5 | -74 | 0 | 308 | 234 | 1008 | 338 | -13 | 1333 |
| 6 | 184 | 87 | 361 | 632 | 980 | 329 | -13 | 1296 |
| 7 | 450 | 175 | 405 | 1030 | 956 | 321 | -13 | 1264 |
| 8 | 692 | 255 | 438 | 1385 | 935 | 313 | -13 | 1235 |
| 9 | 883 | 316 | 462 | 1661 | 917 | 307 | -12 | 1212 |
| 10 | 1006 | 356 | 476 | 1838 | 905 | 303 | -12 | 1196 |
| 11 | 1051 | 370 | 481 | 1902 | 899 | 302 | -12 | 1189 |

e) Tensões máximas nas seções do arco

seções adotadas

O quadro abaixo resume os cálculos das tensões máximas em tôdas as seções do arco.

| seção | Ai (m2) | Wi (m3) | M (mt) | N (t) | M (t/m2) | N (t/m2) | M+N (t/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.08 | 3.06 | 0 | 1457 | 0 | 700 | 700 |
| 2 | 2.14 | 3.27 | -296 | 1438 | 90 | 670 | 760 |
| 3 | 2.20 | 3.52 | -302 | 1406 | 90 | 640 | 730 |
| 4 | 2.28 | 3.84 | -98 | 1369 | 30 | 600 | 630 |
| 5 | 2.35 | 4.20 | 234 | 1333 | 60 | 570 | 630 |
| 6 | 2.45 | 4.60 | 632 | 1296 | 140 | 530 | 670 |
| 7 | 2.55 | 5.04 | 1030 | 1264 | 200 | 500 | 700 |
| 8 | 2.64 | 5.49 | 1385 | 1235 | 250 | 470 | 720 |
| 9 | 2.73 | 5.89 | 1661 | 1212 | 280 | 440 | 720 |
| 10 | 2.78 | 6.22 | 1838 | 1196 | 300 | 430 | 730 |
| 11 | 2.82 | 6.38 | 1902 | 1180 | 300 | 420 | 720 |

f) Verificação da segurança à flambagem dos arcos

comprimento de flambagem

S – desenvolvimento de meio arco = 114.0 m

 - para f/l = 39.31/210.0 = 0.187 ,  = 1.06

raio de geração médio (seção 5)

tensão de comparação, considerando a força normal no quarto do vão (seção 5)

g) Articulações do arco

seção da articulação

seção da articulação -

seção do bloco -

Parte do arco junto à articulação

O arco tem seção plana 1.00 m x 5.25 m em um trecho de comprimento 8.00 m.

Tensão de compressão a 5.25 m

Tensão máxima de tração no bloco

Considerando como tensão admissível à traçao no bloco, 0.1 da tensão de compressão admissível.

Não há necessidade de dispor armaduras para resistir a estas trações no concreto. Apezar disto foram dispostos ferros capazes de absorve-las.

Armadura na direção da largura do arco

Adotando uma tensão

- 200  3/8"

25 camadas de 8 ferros cada uma.

Armadura na direção da espessura do arco

e = 0.445 * 1.00 = 0.445 m

- 130  1/4"

10 camadas de 13 ferros cada uma.

C) PILARES

1) Pilar P1

cargas no trecho inferior

arco           49.0 t

vigas           7.0 t

lajes          57.0 t

marquise      150.0 t

pêso próprio   90.0 t

--------

v = 353.0 t

seção de concreto - 30 x 150 = 4500 cm2

armação – 10  7/8" + 38  1/2" – 87 cm2

Os pilares P2 e P3 foram armados com os mesmos ferros.

2) Pilar P4

cargas no trecho inferior

arco            49.0 t

vigas e lajes  140.0 t

--------

189.0 t

seção de concreto – 30 x 150 = 4500 cm2

armação mínima

armação do pilar

10  3/4" + 38  3/8"

D) MARQUISE

1) Vigas transversais

a) Cargas

lado externo

laje          250 kg/m

revestimento   80 kg/m

pêso próprio  370 kg/m

---------

q = 700 kg/m

sobrecarga p = 150 kg/m

q + p = 850 kg/m

lado interno

laje          250 kg/m

revestimento   80 kg/m

pêso próprio  340 kg/m

---------

q = 670 kg/m

sobrecarga p = 400 kg/m

q + p = 1070 kg/m

b) Momentos fletores

lado externo

lado interno

c) Dimensionamento

lado externo

M = 43 mt

para

- 8  3/4"

lado interno

M = 34 mt

para

- 8  3/4"

2) Viga principal entre pilares

a) Cargas

lado externo 10 x 0.85 =  8.5 t/m

lado interno  8 x 1.07 =  8.6 t/m

pêso próprio              4.4 t/m

--------

21.5 t/m

b) Momentos fletores

MB = -164 mt

MC = -123 mt

M1 = +117 mt

M2 =  +50 mt

c) Dimensionamento

seção da viga

Para M1

M1 = +11700 tcm

M = +3600 tcm

- 22  3/4"

Para M2

M2 = +5000 tcm

- 10  3/4"

Para MB

MB = -16400 tcm

M0 = 8100 tcm

M = -8300 tcm

- 30  3/4"

Para MC

MC = -12300 tcm

M0 = 8100 tcm

M = -4200 tcm

- 23  3/4"